西南科技大学本科毕业设计（论文）开题报告

| 学 院 | 计算机科学与技术 | 专业 | 计算机科学与技术（卓越） | 班级 | 计科卓越2201 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 程童 | 学号 | 5120221800 | 指导教师 | 张晓蓉 |
| 设计（论文）题目 | 基于模仿学习与强化学习融合的双足机器人步态控制研究 |  |  |  |  |
| 一、选题背景（目的、意义） |  |  |  |  |  |
| 选题背景 随着人工智能与机器人技术的飞速发展，足式机器人因其卓越的地形适应能力，在灾难救援、家庭服务及特种作业等复杂非结构化场景中展现出巨大的应用潜力。其中，双足机器人具有拟人化的形态结构，能够适应人类的生活环境（如楼梯、狭窄通道），是机器人领域的研究热点。 然而，双足机器人系统具有高维度、非线性、欠驱动及混合动力学等特征，实现其稳健、自然且高效的步态控制始终是该领域的难点。传统的步态控制方法主要依赖于简化的动力学模型（如倒立摆模型）和基于模型的控制算法。虽然这些方法在特定工况下表现优异，但其严重依赖精确的物理模型，对环境扰动敏感，且参数整定过程繁琐，难以应对复杂多变的真实地形[1]。 近年来，深度强化学习（Deep Reinforcement Learning, DRL）在机器人控制领域取得了突破性进展[2]，通过端到端的学习方式，机器人能够在仿真环境中通过试错习得复杂的运动策略[3]。 然而，纯强化学习方法存在样本效率低、收敛困难以及生成的步态动作僵硬、抖动等问题，且在从仿真迁移到真机（Sim2Real）时面临巨大的“鸿沟”[4]。 针对上述问题，结合模仿学习（Imitation Learning, IL）的高效引导性与强化学习的强适应性，成为解决双足机器人步态控制难题的新途径[5-7]。本课题拟探索“模仿学习和强化学习微调”的融合范式，旨在解决传统控制鲁棒性差及纯RL步态不自然、训练难的问题。 选题目的 本课题旨在研究并构建一种基于模仿学习与强化学习融合的双足机器人步态控制框架，通过引入人类运动捕捉数据、专家示范轨迹作为先验知识，结合强化学习的探索机制，实现双足机器人在复杂环境下的稳定行走。具体研究目的如下： - 构建高效的策略学习框架： - 利用运动捕捉数据或优化算法生成的轨迹进行模仿学习，快速获得初始步态策略，解决强化学习冷启动困难和初期探索风险高的问题。 - 相较于纯强化学习与传统模型控制方法，进一步提升步态的鲁棒性与自然度，通过在奖励函数中引入安全性约束及能耗优化指标，利用PPO算法对初始策略进行微调，使机器人具备 0.2-1.0m/s的可调行走速度，并能在侧向冲击（20-30N）下保持平衡。 - 实现Sim2Real虚实迁移目标： 研究域随机化与时延补偿技术，降低仿真与现实环境的差异，确保策略在真实样机上无需大量再训练即可实现连续行走100m以上无跌倒的目标。 选题意义 本课题的研究具有重要的学术价值和广泛的工程应用前景： - 学术价值: - 本研究探索模仿学习与强化学习的有机融合机制，对于解决高维欠驱动系统的控制难题具有理论参考价值。特别是针对学习型算法缺乏安全性保障的问题，本课题引入控制障碍函数（CBF）和Lyapunov稳定性约束等理论，有助于建立更具解释性和安全性的机器人学习框架。此外，研究中形成的Sim2Real迁移策略与评测基准，可为后续机器人学习研究提供可复用的方法论支撑。 - 工程意义: - 相较于传统控制方法，本研究提出的数据驱动型控制策略能够显著降低人工建模与参数调试的成本。通过赋予双足机器人更强的抗扰动能力和地形适应性，将极大地推动双足机器人在康复辅具（外骨骼）、智能物流配送及危险环境巡检等实际场景中的落地应用，提升机器人的智能化水平与作业安全性。 |  |  |  |  |  |
| 二、国内外研究现状综述 |  |  |  |  |  |
| 双足机器人的步态控制一直是机器人学与控制理论领域的各种挑战性课题。近年来，随着计算能力的提升和算法的演进，该领域的研究主要经历了从基于模型的传统控制向数据驱动的学习型控制转变的过程。 - 基于模型的传统步态控制研究现状 基于模型的控制方法长期占据双足机器人控制的主导地位，其核心在于建立精确的机器人动力学模型，并在此基础上进行轨迹规划与稳定性控制。 - 零力矩点（ZMP）与线性倒立摆（LIPM） - 早期的双足行走主要依赖于 Vukobratović提出的零力矩点（ZMP）稳定性判据[8]。为了降低高维动力学方程的求解难度，Kajita[9]等人提出了著名的线性倒立摆模型（Linear Inverted Pendulum Mode, LIPM）。该研究将复杂的双足机器人简化为一个受限于水平面的倒立摆，通过预瞄控制（Preview Control）算法，在保证 ZMP 处于支撑多边形内的前提下，实时计算质心（CoM）的理想轨迹。Kajita的研究表明，通过求解代数黎卡提方程（CARE），可以有效处理行走过程中的扰动，实现平稳的步态生成。国内学者于建均等[1]在此基础上，研究了基于 ZMP 判据的仿人机器人步态模仿，进一步验证了经典 ZMP 理论在特定轨迹跟踪任务中的有效性。 - 局限性：此类方法假设机器人质心高度恒定且地面绝对平坦，忽略了多刚体动力学的非线性特性，导致其在应对崎岖路面或强外部冲击时表现不佳。 - 模型预测控制（MPC） - 为了应对地形扰动，MPC 被广泛应用于步态控制中。它通过在线求解有限时域内的最优控制问题来预测未来状态。Di Carlo等人[10]将机器人的动力学约束转化为凸优化问题（QP），在每一个控制周期内在线求解未来一段时间内的最优地面反作用力（GRF），实现了MIT Cheetah 3的高动态奔跑。此外，Grandia等人[11]提出了频率感知的 MPC 方法，进一步提升了控制带宽。 - 局限性：这类方法通常需要精确的系统模型，且在处理高维非线性动力学时计算负荷巨大，难以实现高频率的实时控制。 - 通过这种方式，机器人能够在高速奔跑和跳跃中保持平衡。虽然 MPC 在四足机器人上取得了巨大成功，但将其应用于双足机器人时，由于接触点较少且稳定性裕度更窄，对模型的精确度和算力要求极高，难以在低成本硬件上实现高频实时控制。此外，基于模型的方法对环境参数（如地面摩擦系数）高度敏感，限制了其在未知非结构化环境中的应用[11]。 - 基于深度强化学习（DRL）的步态控制研究现状 近年来，随着深度学习的发展，基于神经网络的端到端控制逐渐成为热点。 - 端到端的步态学习 - 通过近端策略优化（PPO）、软演员-评论家（SAC）等算法，机器人可以在无模型的环境下自主学习行走策略。Schulman等人[12]提出的PPO算法因其稳定性被广泛应用于机器人控制。Xie等[3]在Cassie机器人上通过DRL实现了反馈控制，他们设计了一种基于 PD 控制器的反馈回路，利用 RL 网络输出关节的目标位置增益，成功实现了机器人在仿真和真机上的稳定站立与行走。吴晓光等[2]针对斜坡地形，提出了一种基于DRL的自适应步态控制方法，显著提升了机器人的地形适应能力。 - 然而，纯 RL 生成的动作往往呈现出高频震荡、姿态怪异等“非自然”特征，且存在严重的能量浪费。 - Sim2Real迁移技术 - 由于真实世界的复杂性，将在仿真中训练的策略迁移到真机（Sim2Real）是主要瓶颈。Hwangbo等[13]在 Science Robotics上发表的研究指出，传统的刚体仿真无法捕捉真实电机和齿轮箱的复杂动力学特性。他们提出了一种基于神经网络的致动器模型，能够极高精度地预测真实执行器的输出力矩，从而大幅提升了策略在 ANYmal 机器人上的迁移成功率。针对环境差异，Tobin等人[14]提出的域随机化方法通过在仿真中扰动物理参数，极大提升了模型的泛化能力。 - 针对双足机器人，Siekmann等[4]提出了一种“盲视行走”策略。通过在训练过程中对环境物理参数（如摩擦系数、负载质量）进行大规模的域随机化，并引入本体感知历史信息，Digit机器人成功在没有视觉输入的情况下通过了复杂的台阶地形。 - 模仿学习与融合控制研究现状 尽管纯RL方法表现出色，但常面临“奖励稀疏”和“步态不自然”的问题。模仿学习（IL）与RL的融合成为当前的研究热点。于是为了解决纯 RL 步态不自然的问题，将人类先验知识引入 RL 成为前沿趋势。 - 参考运动引导 - Peng等[5]在DeepMimic中提出了利用参考动作（Reference Motion）引导RL训练的框架，使得机器人不仅能完成任务，还能保持动作的自然度。在此基础上，Li等[6]进一步引入鲁棒性约束，在保证拟人化步态的同时增强了机器人的抗扰动能力。 - 最新的融合范式 - 近期的研究更倾向于轻量化的参考引导。Itahashi等[7]在2024年的最新研究中表明，仅需简单的参考运动即可辅助RL实现稳定的双足行走。此外，为了解决安全性问题，引入控制障碍函数（CBF）进行安全约束也是当前的重要趋势[15]。 结合上述文献可知，当前主流且有效的技术路线是：利用模仿学习（如 DeepMimic 的奖励项）约束探索空间，利用 Sim-to-Real 技术保证实机性能，并使用先进的算法（如 PPO）进行优化。这正是本课题确立“模仿学习初始化 + 强化学习微调”技术路线的理论依据。 - 现有研究的不足 综上所述，尽管现有研究成果丰硕，但仍面临以下挑战： - 传统方法在复杂地形下鲁棒性不足，参数整定依赖经验。 - 纯RL方法样本效率低，且生成的步态往往伴随高频抖动，能耗较高且不美观。 - Sim2Real迁移过程中，针对双足机器人特有的平衡稳定性（如左右晃动控制）研究尚不充分，缺乏统一的安全约束框架。 因此，本课题拟结合模仿学习的高效性与强化学习的适应性，开展基于融合范式的双足机器人步态控制研究，具有重要的研究意义。 |  |  |  |  |  |
| 三、研究目标与研究内容 |  |  |  |  |  |
| - 研究目标 本课题旨在研究一种基于“模仿学习初始化+强化学习微调”范式的双足机器人步态控制框架，解决传统控制方法在非结构化环境下鲁棒性差及纯强化学习训练效率低、步态不自然的问题。具体量化目标如下： - 构建高性能混合控制策略 - 建立包含数据采集、模仿学习预训练及强化学习微调的完整技术链路。在仿真环境中，使双足机器人具备 0.2-1.0m/s的可调行走速度，并具备通过高度≥25cm台阶的地形适应能力。 - 实现高鲁棒性抗扰动控制 - 通过引入安全性约束与域随机化训练，确保机器人在遭受等效 20-30N（持续时间< 0.2s）的外部侧向冲击时，不跌倒率达到95%以上。 - 实现Sim2Real迁移目标 - 建立虚实迁移体系，使仿真训练的策略无需在真机上进行大量再训练（仅需参数标定与少量微调）即可部署。 - 目标是在真实样机上实现连续行走≥100m无跌倒，且步态平均质心高度波动与速度跟踪误差均优于纯模仿学习（IL）基线。 研究内容 为了实现上述目标，本课题将围绕数据处理、算法建模、仿真训练及真机实验四个维度开展研究： - 人体步态数据采集与处理 为了获取高质量的参考运动轨迹，构建模仿学习的基础数据集： - 多模态数据采集 - 利用光学动作捕捉系统或高精度惯性测量单元（IMU，采样率≥200Hz），同步采集人体或专家演示的行走数据。数据需涵盖不同速度（慢/中/快）、不同地形（平地/台阶）及不同身高体重分布的多样性样本。 - 数据预处理与标准化 - 对采集的原始数据进行时序对齐与去噪处理。通过运动学逆解（IK）将末端轨迹映射为机器人关节角度空间，并进行步态周期的分割与标准化，构建包含状态（关节角、关节速度）与动作（目标力矩/位置）的规范化数据集。 - 基于模仿学习（IL）的初始策略构建 旨在解决强化学习冷启动困难的问题，快速获得具备基本行走能力的策略： - 状态与动作空间定义 - 设计合理的观测空间（包含本体感知信息、接触状态及期望速度指令）和动作空间（采用关节位置PD增益或力矩编码）。 - 行为克隆建模 - 利用监督学习方法训练神经网络策略πθ，使其输出动作分布尽可能逼近专家演示数据，建立纯IL基线模型，作为后续强化学习的初始化策略。 - 融合安全性约束的强化学习微调 在初始策略的基础上，利用与环境交互的试错机制进一步提升策略的鲁棒性： - 强化学习算法设计 - 采用近端策略优化（PPO）、软演员-评论家（SAC）算法 [8, 11] 对预训练策略进行微调。设计综合奖励函数，包含速度跟踪奖励、能耗优化（COT）奖励及足端接触力惩罚。 - 安全性与稳定性约束融合 - 为了保证步态的物理可行性与安全性，在奖励函数中引入零力矩点（ZMP）、压力中心（CoP）边界的软约束，并设置足端碰撞检测与脚尖清空高度的硬约束，引导智能体学习出既稳定又自然的步态。 - Sim2Real迁移与系统集成 解决仿真与现实环境的“鸿沟”问题，确保策略在真实样机上的有效性： - 域随机化 - 在仿真训练中引入物理参数扰动机制，对机器人的质量、连杆惯量、地面摩擦系数及电机输出延迟进行随机化建模，提升策略对模型不确定性的适应能力。 - 系统集成与实验验证 - 开发底层的状态估计模块与关节控制接口，实现时延补偿。在Webots/Mujoco仿真环境与真实样机中分别开展速度阶跃响应、长距离行走及抗扰动实验。 - 评价体系构建 - 计算并分析轨迹跟踪误差、跌倒率、足端滑移率及步态对称性指数等关键指标，量化对比融合方法与纯IL及传统控制器的性能差异。 拟解决的关键问题 - 模仿学习与强化学习的平滑过渡问题 - 如何防止在RL微调初期因探索噪声过大导致策略出现“灾难性遗忘”，破坏已习得的自然步态特征。 - Sim2Real的动力学失配问题 - 如何通过有限的域随机化覆盖真实环境中复杂的非线性摩擦与柔性接触特性，降低虚实迁移的性能损失。 - 动态平衡与能耗的权衡 - 如何在保证高抗扰动能力（刚性步态）的同时，优化能量效率（柔性步态），实现多目标的协同优化。 |  |  |  |  |  |
| 四、拟采用的研究思路（方法、技术路线、可行性论证等） |  |  |  |  |  |
| - 拟采用的研究思路 针对双足机器人高维非线性控制中存在的“模型依赖”与“探索效率低”这一核心矛盾，本研究不打算沿用单一的控制范式，而是确立了“数据驱动引导，交互试错优化”的总体思路。 与其让智能体在空白的仿真环境中盲目探索，不如利用人类成熟的步态作为“导师”进行启发式教学。研究将从模仿学习切入，将采集到的人体或专家步态数据映射为机器人的关节空间轨迹，通过监督学习快速构建一个具备基础行走能力的初始策略网络，从而规避强化学习初期的冷启动问题。 在此基础上，为了解决单纯模仿带来的“刻板效应”及抗扰动能力差的缺陷，我们将平滑过渡到深度强化学习阶段。此时，策略网络将不再受限于专家数据，而是通过与环境的交互，在预设的安全性约束（如ZMP边界） 和能量效率指标驱动下进行微调。 最终，为了跨越仿真与现实的物理鸿沟，我们将采用域随机化技术，在仿真训练中人为引入物理参数的不确定性，迫使策略学习出对真实环境具有强鲁棒性的控制律，从而实现从虚拟训练到物理样机的无缝迁移。 技术路线 本课题遵循“由虚向实、分层递进、闭环反馈”的总体技术路线，将研究过程划分为数据采集与预处理、算法建模与训练、Sim2Real迁移与验证三个有机衔接的阶段（如图4-1所示）。 图4-1 基于模仿学习与强化学习融合的双足机器人步态控制系统框架 - 数据采集与预处理（Data Layer） 本阶段旨在解决双足机器人控制中“高维动作空间探索难”的问题，通过引入人类先验知识构建高质量的参考数据集。 多模态数据获取： 利用光学动作捕捉系统（MoCap）或高精度IMU传感器，采集人体在平地行走、上下台阶等典型工况下的运动数据。 运动学重定向（Retargeting）： 针对人体与双足机器人在自由度（DoF）及连杆尺寸上的构型差异，构建基于逆运动学（IK）的解算管道。通过优化算法将人体末端轨迹映射至机器人关节空间，并进行时序对齐与滤波处理，生成标准化的状态-动作对（State-Action Pairs）数据集，为后续算法提供“专家示范”。 - 算法建模与训练（Training Layer） 此阶段是核心攻坚环节，采用“模仿学习初始化 + 强化学习微调”的混合驱动范式，在Webots/Mujoco物理仿真环境中进行策略迭代。 策略初始化（Warm-start）： 利用行为克隆（BC）算法对标准化数据集进行监督学习，训练策略网络初步掌握基础行走步态，避免RL算法在训练初期的盲目探索。 PPO强化微调闭环： 构建基于Actor-Critic架构的策略网络，输入端融合本体感知与历史观测序列（Proprioception History），以隐式编码环境特征。在训练循环中，引入三大核心模块： - 域随机化：对仿真环境中的连杆质量、地面摩擦系数及通信延迟进行动态扰动，迫使策略学习适应模型不确定性。 (2) 多目标奖励函数：设计包含姿态模仿、能耗优化及基于ZMP稳定性判据的复合奖励，兼顾步态自然度与物理平衡。 (3) 反馈迭代机制：实时监控仿真收敛曲线，若策略未达标，则通过超参数优化或奖励权重重塑（Reward Shaping）进行迭代调整。 3. Sim2Real迁移与验证（Deployment Layer） 本阶段旨在跨越“虚实鸿沟”，验证策略在真实物理世界的鲁棒性。 策略部署与实机测试： 将训练好的策略模型移植至机器人机载控制器（如Jetson/工控机），在真实样机上开展速度跟踪、长距离行走及抗扰动测试（施加20-30N侧向外力）。 虚实闭环反馈： 建立“失败日志-参数修正”机制。若实机性能未达标，则收集传感器日志与故障数据，通过系统辨识技术反向修正仿真环境参数，重新进行针对性训练，直至满足“盲视地形适应”与“抗扰动行走”的各项性能指标。 关键算法与实现细节 为了支撑上述思路，本课题将具体采用以下关键技术方法： - 基于运动学重定向（Retargeting）的数据预处理 原始的光学动作捕捉或IMU数据是基于人体骨骼模型的笛卡尔空间坐标，无法直接驱动机器人关节。因此，需要通过逆运动学（Inverse Kinematics, IK）算法构建从人体到机器人的运动重定向管道。 假设人体关键点位置为 phuman，我们需要求解机器人的关节角度q，使得机器人末端位置f(q)最小化与人体关键点的差异。优化目标函数如下： miniwifiq− phuman,i2+λq−qrest2 #（式4−1） 其中，wi为不同关键点的权重，λ为正则化项系数以保证姿态自然。 处理后的数据将经过时序对齐与标准化，构建成标准的状态-动作对数据集： D=st，at∗¦ t=1...T#（式4−2） - 行为克隆（Behavior Cloning, BC）与策略初始化 在策略构建初期，为了快速获得稳定的基线步态，将采用行为克隆方法。通过构建一个参数化的策略网络πθ，以最小化预测动作与专家动作at∗之间的均方误差为优化目标进行监督训练： LBC(θ)=Es,a∗~Dπθ(s)−a∗22#（式4−3） 这一过程旨在让机器人通过监督学习复现人类的行走模式，虽然泛化性有限，但能确保机器人在强化学习介入前具备 0.2-1.0m/s范围内的基础运动能力。 - 约束驱动的PPO强化学习微调 进入微调阶段，我们将采用近端策略优化（PPO）算法。相较于其他梯度策略算法，PPO通过引入剪切函数（Clip Function）限制了策略更新的步长，保证了训练过程的单调不减，非常适合机器人控制这种对稳定性要求极高的任务。为了兼顾任务完成度与物理安全性，奖励函数Rt将设计为多目标的加权组合： Rt=wv∙exp⁡(−vt−vcmd2)+we∙Renergy+ws∙Rsafety+wc∙Rcontact#（式4−4） 其中，第一项奖励速度跟踪精度，第二项Renergy惩罚电机力矩输出以降低能耗（COT），而Rsafety则引入基于压力中心的软约束，当检测到CoP偏离支撑域中心时给予负奖励，从而引导智能体自主习得抵抗20-30N侧向冲击的鲁棒策略。 - 基于域随机化的Sim2Real迁移 为了应对真实样机中存在的摩擦力非线性、传感器噪声及通信时延，我们将在Webots/Mujoco仿真环境中实施动力学参数的随机化。在每一轮训练开始时，对环境参数向量ξ（包含连杆质量、阻尼系数、地面摩擦等）从分布P(ξ)中采样，不仅能增强策略的泛化性，还能隐式地让策略学会适应系统建模误差。 可行性论证 - 理论可行性 现有文献（如DeepMimic, Cassie系列研究）已经充分证明了“IL+RL”范式在多足机器人控制上的有效性。PPO算法作为OpenAI的基准算法，其收敛性在理论上和工程上都得到了广泛验证。 - 技术与硬件基础 本课题依托于电子科技大学实验室具备完善的硬件条件，包括高精度的IMU传感器用于数据采集以及配备高性能GPU的工作站用于深度学习训练。实验所选取所选用的双足机器人样机提供了底层的力矩控制接口（SDK），支持高频率（>500Hz）的控制指令下发，满足Sim2Real部署的实时性要求。 - 个人能力储备 本人在本科期间已熟练掌握Python及C++编程语言，熟悉PyTorch深度学习框架，目前已推免至电子科技大学，并和相关课题组老师实时进展沟通和学术交流，能够顺利完成从算法设计到代码实现的完整流程。 |  |  |  |  |  |
| 五、研究工作进度安排 |  |  |  |  |  |
| - 技术路线与开题准备（2025年11月 — 2026年1月） 本阶段主要任务是完成课题的技术路线和基础环境搭建。在导师指导下确立“模仿学习与强化学习融合”的研究方向后，将重点开展以下工作： 1. 文献调研与方案设计：深入研读不少于15篇中外文核心文献，厘清IL与RL结合的技术难点，确定以重定向技术处理人体步态数据、以PPO算法进行策略微调的技术路线。 2. 仿真环境构建：完成仿真平台的搭建，导入双足机器人URDF模型，并调试基础的物理引擎参数，确保仿真环境具备进行初步实验的条件。 3. 阶段结束时间：2026年1月11日前，完成开题答辩，根据专家组意见修订研究方案。 - 算法建模与仿真验证（2026年1月 — 2026年3月） 寒假及开学初期是本课题攻坚核心算法的关键窗口期，工作重心将从理论转向代码实现： 1. 数据流闭环构建：利用假期时间集中处理人体步态数据，完成从笛卡尔空间到关节空间的运动学逆解映射，构建标准化的状态-动作数据集。 2. 基线策略训练：首先利用行为克隆（BC）算法训练初始策略，解决机器人“怎么走”的问题；随后引入强化学习接口，设计包含能耗与稳定性约束的奖励函数，在仿真环境中跑通“预训练+微调”的完整流程，并记录初步的训练曲线与抗扰动数据。 3. 阶段结束时间：2026年3月22日前，整理阶段性成果与实验数据，参加中期检查。 - Sim2Real迁移与实机实验（2026年3月 — 2026年5月） 中期检查后，研究将进入最具挑战的“虚实迁移”环节，旨在解决仿真策略在真实样机上的落地问题： 1. 域随机化攻坚：针对仿真与现实的动力学差异，在训练中引入质量分布、摩擦系数及通信时延的随机扰动，通过大规模并行训练提升策略的鲁棒性。 2. 实机部署与调优：将优化后的策略模型部署至双足机器人样机，通过反复的闭环迭代，实现机器人在真实环境下的稳定行走及抗侧向冲击测试，确保各项性能指标达到任务书要求。 3. 阶段结束时间：2026年5月10日前，完成所有实验验证，撰写并提交毕业论文初稿供指导教师评阅。 - 论文定稿与答辩归档（2026年5月 — 2026年6月） 最后阶段主要聚焦于成果的系统性总结与学术规范化处理： 1. 查重与盲审：根据导师反馈对论文进行精细化修改，重点审查格式规范与数据逻辑，确保在5月15日前通过论文检测（查重）。 2. 答辩与归档：制作答辩PPT，剪辑实机实验演示视频，全面展示课题的创新点。答辩结束后，根据委员会意见进行最终修订，并整理源代码、实验数据包等全套材料进行归档。 3. 阶段结束时间：2026年5月25日前完成毕业答辩；2026年6月14日前完成所有材料归档与质量分析。 |  |  |  |  |  |
| 六、参考文献 |  |  |  |  |  |
| 于建均, 张远, 左国玉, 阮晓钢, 吴鹏申. 基于ZMP判据的仿人机器人步态模仿[J]. 北京工业大学学报, 2018, 44(9): 1187-1192. 吴晓光, 刘绍维, 杨磊, 邓文强, 贾哲恒. 基于深度强化学习的双足机器人斜坡步态控制方法[J]. 自动化学报, 2021, 47(8): 1976−1987. Xie Z, Berseth G, Clary P, et al. Feedback control for cassie with deep reinforcement learning[C]//2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2018: 1241-1246. Siekmann J, Green K, Warila J, et al. Blind bipedal stair traversal via sim-to-real reinforcement learning[J]. arXiv preprint arXiv:2105.08328, 2021. Peng X B, Abbeel P, Levine S, et al. Deepmimic: Example-guided deep reinforcement learning of physics-based character skills[J]. ACM Transactions On Graphics (TOG), 2018, 37(4): 1-14. Li Z, Cheng X, Peng X B, et al. Reinforcement learning for robust parameterized locomotion control of bipedal robots[C]//2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2021: 2811-2817. Itahashi N, Itoh H, Fukumoto H, et al. Reinforcement learning of bipedal walking using a simple reference motion[J]. Applied Sciences, 2024, 14(5): 1803. Vukobratović M, Juricić D. Contribution to the synthesis of biped gait[J]. IEEE Trans Biomed Eng. 1969 Jan;16(1):1-6. Kajita S, Kanehiro F, Kaneko K, et al. Biped walking pattern generation by using preview control of zero-moment point[C]//2003 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2003, 2: 1620-1626. Di Carlo J, Wensing P M, Katz B, et al. Dynamic locomotion in the MIT Cheetah 3 through convex model-predictive control[C]//2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2018: 1-9. Grandia R, Farshidian F, Dosovitskiy A, et al. Frequency-aware model predictive control[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2019, 4(2): 1517-1524. Schulman J, Wolski F, Dhariwal P, et al. Proximal policy optimization algorithms[J]. arXiv preprint arXiv:1707.06347, 2017. Hwangbo J, Lee J, Dosovitskiy A, et al. Learning agile and dynamic motor skills for legged robots[J]. Science Robotics, 2019, 4(26): eaau5872. Tobin J, Fong R, Ray A, et al. Domain randomization for transferring deep neural networks from simulation to the real world[C]//2017 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems (IROS). IEEE, 2017: 23-30. Xiangru Xu, Paulo Tabuada, Jessy W. Grizzle, Aaron D. Ames,Robustness of Control Barrier Functions for Safety Critical Control[J],IFAC-PapersOnLine,Volume 48, Issue 27,2015,Pages 54-61. |  |  |  |  |  |
| 指导教师意见 | 指导教师（签名） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 答辩小组意见 | □通过 □不通过 答辩组成员（签名）__________________________ 答辩组组长（签名）__________________________ 年 月 日 |  |  |  |  |
| 学院审核意见 | 分管教学院领导签字（公章）___________ 年 月 日 |  |  |  |  |